Stream Engine 架构的三点关键细节

- 双缓冲 + readyMap 状态协同架构

每个流均配置「2 个 L2 Cacheline 规模的双缓冲（pingpong buffer）」，搭配与 Buffer 等长的 1bit readyMap 状态标志。双缓冲通过 “半区 0/1 交替填充 / 消费” 实现计算与访存的重叠；readyMap 则精准标记 Load 流 “数据就绪可读取”、Store 流 “空间空闲可写入” 的状态，为后续指令发射和访存触发提供核心判断依据，是支撑流水线并行的基础。

- 流计算指令复用乱序核 “Dispatch-Issue-Execute-Writeback”流水级

  - Dispatch 阶段通过「iterCnt % Buffer_Depth」获取指令 index，同时按发射条数递增迭代计数器，提前锁定数据位置；

  - Issue 阶段校验 Load 流就绪、Store 流空闲的双重条件，避免数据依赖错误；

  - Execute 阶段分三级完成 “读操作数 - ALU 计算 - 写回 Buffer”，并同步更新 readyMap（Load 流置 0、Store 流置 1），实现计算与状态的实时联动，同时节省了lw/sw指令带来的延迟。

- Cacheline 粒度的流访存联动架构

  - 流与存储系统的交互以「L2 Cacheline」为最小 burst 粒度，配合地址与长度配置表（addrCfg/lengthMap）实现有序访存：

  - Load/Store 流均按 “半区交替” 方式发起访存，Load 流在缓冲空闲时取数、Store 流在缓冲满时写回；

  - 访存完成后自动触发 addrCfg 递增、burstCnt 计数，直至达到配置的总 burst 次数，确保线性流的连续数据传输；

  - 结合双缓冲设计，实现 “计算本批数据时，访存下批数据” 的隐藏延迟效果，最大化 AXI 总线带宽利用率。